芜湖远景塑胶制品有限公司

年产500万套精密注塑件项目（阶段性其中350万套）

竣工环境保护验收意见

2021年6月3日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门审批批复等要求，芜湖远景塑胶制品有限公司在本公司主持召开了“年产500万套精密注塑件项目（阶段性其中350万套）” 竣工环境保护验收会议，会议成立了由芜湖远景塑胶制品有限公司（建设单位）、安徽海智博天环保科技有限公司（验收监测报告编制单位）及3位行业专家组成的验收工作组，对该项目开展竣工环境保护验收工作。会议上建设单位汇报了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测报告编制情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，形成验收意见如下：

- 项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：位于安徽省芜湖三山经济开发区。

建设性质：新建

建设规模：年产350万套精密注塑件。

建设内容：项目主体工程包括新建厂房3座，研发楼一栋（4F，框架结构），办公楼一栋（3F框架结构）。投入注塑机、喷涂生产线，从而达到年产350万套精密家电注塑配件的生产能力，配套建设废气、废水、噪声、固废等治理措施，建设精密注塑件项目。

（二）建设过程及环保审批情况

《芜湖远景塑胶制品有限公司全自动包子机建设项目环境影响报告书》由安徽华森环境科学研究有限公司于2018年8月编制完成，2019年9月27日取得芜湖市环境保护局批复（芜环评审[2018]438号）。芜湖远景塑胶制品有限公司于2020年7月18日完成了“年产500万套精密注塑件项目”竣工环境保护自主验收，根据实际生产情况，设备运转负荷过大，影响产品质量，公司决定调整产能为350万套精密注塑件，根据后续市场情况，建设剩余生产线，但不突破环评批复年产500万套精密注塑件的产能，该公司决定重新阶段性验收。2021年4月芜湖远景塑胶制品有限公司委托安徽海智博天环保科技有限公司开展本项目进行竣工环境保护验收工作，2021年4月7日~2021年4月8日委托合肥天海检测技术服务有限公司进行验收监测，根据监测结果编制了验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资25600万元，其中环保投资900万元，占总投资的3.5%。

（四）验收范围：阶段性验收。

二、项目变更情况

本项目实际建设与环评相比，其中在喷涂车间生产线、废气处理设施、绿化用水量、危废库，办公楼和附属用房建筑面积方面均有变动，详见下表所示。

表1  项目变动情况一览表

| 序号 | 环评设计内容 |  | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 喷涂车间：3条底漆生产线，4条面漆生产线，1个补漆工位，1间调漆室 |  | 喷涂车间：2条底漆生产线，1条面漆生产线，1条补漆线，2间调漆室 | 属于阶段性验收，不新增污染物 |
| 02 | 1.注塑废气：在每台注塑机塑料颗粒自动上料机热风位置上方接软管，热熔塑料加注枪（加注位置）上方设集气罩，每台注塑机配备风量为1000m3/h，废气收集后经1套“UV光解+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放 |  | 1.注塑废气：在每台注塑机塑料颗粒自动上料机热风位置上方接软管，热熔塑料加注枪（加注位置）上方设集气罩，每台注塑机配备风量为1000m3/h，废气收集后经两级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒 | 根据现行要求，取消使用光氧，选择效率更高的废气设备 |
| 03 | 2.破碎废气（粉尘）：每台粉碎机配套的破碎料储存罐上方设置集气罩，并配备风量为6000 m3/h的引风机，废气收集后由1套布袋除尘器处理达标后经2#15m高排气筒排放 |  | 2.破碎废气（粉尘）：每台粉碎机配套的破碎料储存罐上方设置集气罩，并配备风量为29000 m3/h的引风机，废气收集后由1套脉冲式滤芯除尘器处理达标后经15m高排气筒排放 | 根据实际情况变动 |
| 04 | 年用水量32340t/a |  | 年用水量33340t/a（增加绿化用水） | 增加绿化用水 |
| 05 | 污水处理设计能力20m3/d |  | 污水处理设计能力40m3/d | 增加处理能力，预留空间 |
| 06 | 危废库：一座，建筑面积100m2 |  | 危废库：一座，建筑面积200m2 | 根据运转情况建设 |
| 07 | 办公楼：一座，建筑面积4000m2 |  | 一座，建筑面积2200m2 | 根据实际情况建设 |
| 08 | 附属用房：一座，建筑面积5000m2 |  | 一座，建筑面积3840m2 | 根据实际情况建设 |
| 09 | 注塑原料仓库 | 设置于1#厂房的西南部，用于各类塑料粒子等原料仓储，占地面积450m2，一次性可储存300吨塑料粒子，满足一个星期生产用量 | 设置于2#厂房的西南部，用于各类塑料粒子等原料仓储，占地面积450m2，一次性可储存300吨塑料粒子，满足一个星期生产用量 | 根据实际情况建设 |
| 10 | 不需要喷漆处理注塑件成品仓库 | 设置在2#厂房内东半部，用于不需要喷漆表面处理的注塑件成品仓储，占地面积5000m2，一次性可储存40万件的产品，一个月的产量 | 设置在3#厂房内，占地面积13000m2 | 根据实际情况建设 |
| 11 | 喷涂注塑件成品仓库 | 设置在2#厂房内西半部，成品仓储，占地面积3500m2，一次性可储存10万件的产品，一个月的产量 |  |  |

三、污染防治措施

（一）废气

项目废气主要为破碎废气、喷涂废气、注塑废气及食堂油烟。

1、破碎废气

本项目注塑件边角料以及少量不合格注塑产品送到破碎机房内，经破碎机破碎后送往注塑生产线上，重新用作产品原料。破碎废气经集气罩收集+脉冲式滤芯除尘器处理后经15米高排气筒外排。

2、喷涂废气

本项目喷涂废气包括底漆喷涂、底漆流平、底漆固化烘干、UV喷涂、UV流平、UV固化等工序产生的废气，废气经活性炭吸附脱附+催化燃烧处理后经高排气筒外排。

3、注塑废气

本项目注塑废气来自注塑工序产生的废气，废气经集气罩收集+两级活性炭吸附处理后经15米高排气筒外排。

4、食堂油烟

本项目实际现有员工260人，企业现有一座小型食堂，每天供应员工就餐。项目产生的食堂油烟，经安装的油烟净化器净化处理后，通过一根15米高的排气筒高空排放。

5、无组织废气控制措施

为保证注塑车间、喷涂车间有机废气收集过程有未捕集的部分，减少挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）无组织挥发，本项目采取以下措施减少无组织废气排放：

（1）选用高质量的管件，提高安装质量，并经常对设备检修维护，将化学品在装卸、输送及回收过程中的跑、冒、滴、漏减至最小。

（2）管道设计采用玻璃钢或不锈钢等防腐蚀性能较好的管道，并尽量减少管道连接法兰。

（3）烘干生产线严格按照操作规范进行，同时确保烘房及废气收集装置的气密性，定期检查排气筒和集气罩，如有泄漏，需立即采取措施。

（4）生产车间加强车间通风，减小车间无组织废气对车间和周围环境的影响。

（二）废水

项目厂区排水采用“雨污分流、清污分流、分质处理”的要求。雨水经配套建设的雨水管网收集分别汇总到雨水排口，再接入城市雨水管网；本项目注塑生产过程中注塑件冷却水循环使用，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与生活废水一起经化粪池处理后排入厂总排污口，经市政污水管网进入滨江污水处理厂进一步处理；喷涂生产过程产生的水帘废水与车间保洁废水一道由单独污水管道排入厂区自建的隔渣+芬顿氧化+混凝沉淀+过滤工艺污水处理站处理后再回用到喷漆涂装线上废气处理系统用水、车间保洁用水，该部分废水循环循环使用，定期外排。项目废水总排放量为21914t/a。

（三）噪声

本项目主要噪声源为各种生产机械运行噪声。通过选用低噪动力设备与机械设备，按照工业设备安装的有关规范，对此类噪声源采取隔振降噪措施：采用隔声装置和减振装置，可降低噪声振动源源强，从而减轻对工作环境和厂界周围声环境的影响；厂区内部生活办公区与生产区建绿化隔离带，厂界周围植树种草，在美化环境的同时实现对噪声的消减。

项目产生的危险固废主要废漆渣、废油漆桶、浮渣、水幕废水处理污泥、废油漆、废活性炭、废催化剂。危险废物均委托有资质单位进行处置。

（四）固体废物

本项目产生的一般固废主要有注塑车间修整过程产生的塑料边角料、检验不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘、废弃包装纸箱、废无尘布和生活垃圾等。废塑料边角料、检验不合格产品破碎后重新作为原料粒子回用于生产，不外排；布袋除尘器收集的粉尘直接回用于生产，不外排；废无尘布和生活垃圾，经收集后委托园区环卫部门定期清运。

本项目产生的危险固废主要废漆渣、废油漆桶、浮渣、水幕废水处理污泥、废油漆、废活性炭、废催化剂。危险废物均委托有资质单位进行处置。

（五）其他环境保护措施

1、地下水污染防治

重点污染防治区主要包括油漆仓库、危废仓库、喷漆房、污水处理站、等；一般污染防治区包括化粪池、隔油池、冷却循环水池及排水管线；重点污染防治区和一般污染防治区之外的区域为简单污染防治区。全厂防腐、防渗等防止地下水污染预防措施见表2。

表2  防渗处理措施

| 序号 | 污染区 | 构筑物名称 | 防腐防渗措施 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简单防渗区 | 车间重点污染防治区和一般污染防治区之外的区域 | 抗渗混凝土浇制地面 | 一般地面硬化 |
| 2 | 一般防渗区 | 化粪池、隔油池、冷却循环水池及排水管线 | 抗渗混凝土浇制+底部土工防渗膜 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 3 | 重点防渗区 | 污水处理站、沉淀池及消防废水收集池 | 水泥硬化，再涂沥青防渗，水泥池内墙贴玻璃纤维布及环氧树脂 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  |  | 油漆仓库、喷漆房、危废仓库 | 三合土夯实+HDPE-GCL复合防渗系统+水泥硬化+环氧树脂+防火花涂层 |  |

2、环评要求以生产厂房外扩100米卫生防护距离，实际项目周边100米范围内无学校、医院和住宅小区等敏感目标，符合环评及其批复要求；

3、本项目建事故池一座，事故池总容积约270m3；

四、环境保护设施调试效果

2021年4月7日~2021年4月8日合肥天海检测技术服务有限公司对该工程生产情况和环保设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。验收期间工况满足验收监测要求，监测结果如下：

4.1废气监测结果

由监测结果可知：各个排气筒中颗粒物外排满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求；注塑废气中非甲烷总烃外排满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；喷涂废气中非甲烷总烃外排满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中相关标准要求。2021年4月7日~2021年4月8日对注塑废气处理设施进出口、破碎废气处理设施进出口废气进行监测，以考核各单元的处理效率，喷涂废气进口不符合采样条件，故不对效率进行考核，监测结果表明注塑废气处理设施对废气中的非甲烷总烃的处理效率为86%，破碎废气处理设备对颗粒物的处理效率为92%。

无组织废气中颗粒物排放符合符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值；注塑废气非甲烷总烃外排满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放标准；喷涂废气非甲烷总烃外排满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中无组织排放标准。生产线大门口非甲烷总烃最大浓度为0.53mg/m3，企业厂区无组织排放同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准。

油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）中的油烟最高允许排放浓度小于2.0mg/m3的要求。

4.2废水监测结果

由监测结果可知：本项目废水总排口所排废水各项污染指标浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，总排口废水达标排放。2021年4月7日~2021年4月8日对各废水处理设施进出口污染因子进行监测，以考核各单元的处理效率，监测结果表明生产废水处理装置对生产废水中的COD的处理效率为98%，对悬浮物的处理效率为69.7%，对生化需氧量的处理效率为98%，对氨氮的处理效率为24.6%；因厂区生活污水处理进口无法无法采样监测，故本次验收不对生活污水处理效率进行核算。

4.3厂界噪声监测结果

由监测结果可知，本项目验收监测期间，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

4.4总量控制

本次为阶段性验收，不对总量进行核定。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目废气、废水、噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为芜湖远景塑胶制品有限公司年产500万套精密注塑件项目（阶段性其中350万套）竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

1.定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.运营期进一步加强厂区的环境管理。加强职工培训，提高全员环保意识。

附：1.参会人员签到表；

2.建设项目竣工环境保护验收监测报告。

芜湖远景塑胶制品有限公司

2021年6月8日